4D ACP Cleaner

ACP Cleaner je alkalický pěnový čistič, který díky svému složení naruší strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení. Používá se na čištění nenasákavých povrchů. Ideální na podlahy, stroje a zařízení v průmyslových závodech, dílnách, zemědělských podnicích apod. Díky svému složení rozkládá strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení.  Je to koncentrovaný, nehořlavý, netoxický, biologicky odbouratelný a vysoce efektivní čisticí prostředek pro technické použití.

Základní informace:

Čistí zašpiněné stroje, součástky, podlahy a všechny voděodolné povrchy. Narušuje molekulární strukturu nečistot a jejich soudržné síly s čištěným povrchem. S nečistotou emulguje na snadno vodou oplachovatelnou emulzi. Dodává se jako koncentrát, konkrétní aplikaci a poměr ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

Tabulka ředění:

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| díly vody | 20 | 40 |
| díly ACP Cleaneru | 1 | 1 |

Potravinářské stroje ………………………………………………………. B

Lisy, větráky, filtry ……………………………………….……………..…  A

Keramické obklady a dlažba ….………………………………………  A

Umělohmotné povrchy  ………………………………………………..  B

Návod k použití:

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 20 až 1 : 50 s vodou. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 60 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C.

Oblast použití:

Potravinářské provozy: udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladící boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny – obklady.

Ostatní: podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva)

Technická specifikace:

| Vzhled: kapalina | Hustota (25 °C): 1,06 -1,09 g/cm³ |
| --- | --- |
| Zápach: charakteristický | Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný |
| Hodnota pH: cca 13,0 – 13,9 | Barva: žlutá až oranžová |
| Hořlavost: nehořlavý | Bod varu: cca 100 st.C |
| Skladovatelnost: 2 roky od data dodání |  |

Balení:

Kanystr 5 l                                                                    Kanystr 10 l

Kanystr 25 l                                                                  Sud 200 l

Veškeré produkty společnosti 4D Chemicals s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všichni uživatelé produktu společnosti 4D Chemicals s.r.o. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost 4D Chemicals s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.